Conceptos fundamentales del código

# 1. Paso espacial — dx

## ¿Qué es?

El paso espacial (dx) es la distancia, en metros, entre dos puntos consecutivos del canal en los que el programa calcula los resultados (área, caudal, velocidad). Si se imagina el canal como una regla, dx es la distancia entre cada marca de esa regla.

## ¿Qué función cumple en el código?

En el código, dx se usa para construir la malla de puntos donde se calcula la solución: la posición de cada punto i se obtiene como (i-1)*dx. Además, dx aparece en el denominador de las derivadas espaciales del esquema de MacCormack (por ejemplo, en términos como (F1(i+1)-F1(i))/dx), que son la forma en que el código aproxima cómo cambian el área y el caudal de un punto a otro.

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Un dx pequeño (por ejemplo, 1 metro) da una malla más fina: más puntos en el mismo tramo de canal, resultados más detallados y una representación más suave de la onda. A cambio, el programa necesita más memoria y, sobre todo, requiere un dt más pequeño para mantenerse estable (ver la sección de estabilidad, más abajo).

- Un dx grande (por ejemplo, 50 metros) da una malla más gruesa: menos puntos, cálculo más rápido, pero también una representación más "escalonada" y menos precisa de cómo se propaga la onda; los detalles finos de la perturbación pueden perderse.

| Valor de dx | Efecto principal |
| --- | --- |
| Muy pequeño | Mayor detalle espacial, pero exige dt más pequeño y más tiempo de cálculo. |
| Muy grande | Cálculo más rápido, pero se pierde resolución y precisión en la forma de la onda. |

Relación con nx dx y nx están relacionados con la longitud total simulada: longitud ≈ (nx − 1) × dx. Si se cambia dx sin cambiar nx, también cambia, sin quererlo, la longitud total del tramo de canal que se está simulando.

# 2. Paso temporal — dt

## ¿Qué es?

El paso temporal (dt) es el intervalo de tiempo, en segundos, que avanza la simulación cada vez que se actualiza el estado del canal. Si dx era la distancia entre fotos de un mismo instante, dt es el tiempo que pasa entre una foto y la siguiente.

## ¿Qué función cumple en el código?

El código usa dt dentro del bucle do n = 1, nt: en cada vuelta del bucle se llama a la subrutina que calcula el nuevo estado del canal usando el estado actual y dt, avanzando la "película" de la simulación un cuadro a la vez. dt también aparece junto con dx en el cálculo de las derivadas (dt/dx multiplicando la diferencia de flujos), que es justamente lo que controla qué tan grande es el cambio que se permite en cada paso.

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Un dt pequeño (por ejemplo, 0.05 segundos) da una simulación más suave y, en general, más estable, porque cada paso introduce cambios pequeños. La desventaja es que se necesitan más pasos (más nt) para simular el mismo tiempo total, lo que implica más tiempo de cálculo.

- Un dt grande (por ejemplo, 5 segundos) avanza la simulación más rápido en menos pasos, pero si es demasiado grande en relación con dx, el esquema numérico se vuelve inestable: los resultados empiezan a oscilar sin sentido físico o a crecer sin control (lo que en la práctica se ve como una gráfica con "picos" extraños o números absurdos).

| Valor de dt | Efecto principal |
| --- | --- |
| Muy pequeño | Simulación más estable y suave, pero más lenta (más pasos para el mismo tiempo simulado). |
| Muy grande | Simulación más rápida, pero riesgo real de inestabilidad numérica (resultados sin sentido). |

# 3. Número de nodos espaciales — nx

## ¿Qué es?

nx es la cantidad total de puntos (nodos) en los que el canal queda dividido para hacer los cálculos. Siguiendo la analogía de la regla: si dx es la distancia entre marcas, nx es cuántas marcas tiene la regla en total.

## ¿Qué función cumple en el código?

nx define el tamaño de todos los arreglos del programa: A, Q, U, Anew y Qnew se reservan en memoria con allocate(A(nx), Q(nx), ...), es decir, cada uno tiene exactamente nx posiciones. También determina cuántas veces se repiten los cálculos dentro de cada paso de tiempo, ya que las operaciones recorren los nodos de 1 a nx (o de 2 a nx-1 para los nodos internos, dejando los extremos como condición de frontera).

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Un nx pequeño (por ejemplo, 10) da muy pocos puntos para representar el canal: la simulación es muy rápida, pero la onda apenas se puede describir con unos pocos valores, perdiendo casi todo el detalle de cómo se propaga.

- Un nx grande (por ejemplo, 1000) da una representación mucho más detallada y suave del fenómeno, a costa de más memoria y más tiempo de cálculo en cada paso, ya que cada operación dentro del bucle temporal se repite una vez por cada nodo.

| Valor de nx | Efecto principal |
| --- | --- |
| Muy pequeño | Simulación muy rápida, pero la onda queda pobremente representada (poco detalle). |
| Muy grande | Mejor representación de la onda, pero mayor costo computacional por cada paso de tiempo. |

Validación incluida En la versión mejorada, el código exige que nx sea al menos 3 (el mínimo necesario para tener un punto interior entre las dos fronteras). Si se ingresa un valor menor, el programa se detiene con un mensaje de error claro, en vez de fallar de forma confusa más adelante.

# 4. Número de pasos temporales — nt

## ¿Qué es?

nt es la cantidad total de "saltos" de tiempo que da la simulación, es decir, cuántas veces se repite la actualización del estado del canal. El tiempo total simulado es, aproximadamente, nt multiplicado por dt.

## ¿Qué función cumple en el código?

nt controla directamente cuántas veces se ejecuta el bucle principal do n = 1, nt, que es el corazón de la simulación: cada vuelta de este bucle representa un instante de tiempo más en la evolución del canal. A mayor nt, más "cuadros" tiene la película completa de la simulación.

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Un nt pequeño detiene la simulación poco después de empezar: si el fenómeno que se quiere observar (por ejemplo, cómo se propaga la onda generada por la rotura de una presa) todavía no se ha desarrollado por completo, los resultados mostrarán solo el inicio del proceso, sin alcanzar lo que realmente interesa observar.

- Un nt grande permite observar el fenómeno durante más tiempo, hasta que la onda recorra todo el canal o el sistema se estabilice; el costo es un mayor tiempo total de ejecución, ya que cada paso adicional implica repetir todos los cálculos para los nx nodos.

| Valor de nt | Efecto principal |
| --- | --- |
| Muy pequeño | La simulación se detiene antes de que el fenómeno se desarrolle completamente. |
| Muy grande | Se observa la evolución completa del fenómeno, pero aumenta el tiempo total de cálculo. |

dt y nt van de la mano Lo que realmente importa para decidir si se observó "suficiente tiempo" es el producto nt × dt (el tiempo total simulado), no nt por sí solo. Dos combinaciones distintas, como nt=300 con dt=0.2, o nt=600 con dt=0.1, simulan el mismo tiempo total (60 segundos), pero la segunda lo hace con el doble de pasos y, en general, mayor estabilidad.

# 5. Área hidráulica inicial a la izquierda — A_izq

## ¿Qué es?

El área hidráulica es el área de la sección transversal del canal que está ocupada por agua (es decir, qué tan "lleno" está el canal en un punto dado, medida en metros cuadrados). A_izq es el valor de esa área en la mitad izquierda del canal, en el instante inicial de la simulación (antes de que el programa empiece a calcular cómo evoluciona con el tiempo).

## ¿Qué función cumple en el código?

A_izq se usa dentro de la subrutina condiciones_iniciales para asignar el valor de A(i) a todos los nodos de la primera mitad del dominio (i < nx/2). Es, junto con A_der, lo que crea la discontinuidad inicial (el "escalón" de agua) que pone en marcha toda la simulación: sin esa diferencia entre A_izq y A_der, el agua estaría en reposo y no habría ninguna onda que propagar.

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Si A_izq es apenas mayor que A_der, la discontinuidad inicial es pequeña: se genera una onda suave, de poca amplitud, parecida a una perturbación leve del nivel del agua.

- Si A_izq es mucho mayor que A_der, la discontinuidad es grande: se genera una onda más fuerte y rápida, similar a la que produciría la rotura repentina de una presa, con velocidades de propagación más altas.

- Si A_izq es igual a A_der, no hay ninguna discontinuidad: el agua empieza perfectamente en reposo y, como no hay ninguna perturbación que la haga moverse, la simulación no mostrará ningún cambio relevante con el tiempo.

# 6. Área hidráulica inicial a la derecha — A_der

## ¿Qué es?

De manera análoga a A_izq, A_der es el área hidráulica inicial, en metros cuadrados, en la mitad derecha del canal, en el instante inicial de la simulación.

## ¿Qué función cumple en el código?

Dentro de la misma subrutina condiciones_iniciales, A_der se asigna a todos los nodos de la segunda mitad del dominio (i ≥ nx/2). Junto con A_izq, define la magnitud y la dirección de la discontinuidad inicial: si A_izq > A_der, el agua tiende a fluir de izquierda a derecha cuando arranca la simulación; si fuera al revés, fluiría en sentido contrario.

## ¿Cómo afecta la simulación según el valor que se ingrese?

- Si A_der es muy pequeño en comparación con A_izq, representa un canal casi vacío al lado derecho, lo que produce un salto inicial más violento y velocidades de propagación más altas (hay que recordar la advertencia de estabilidad: saltos muy grandes pueden generar velocidades altas y, por lo tanto, riesgo de un número de Courant alto).

- Si A_der es similar a A_izq, el salto inicial es leve y la onda generada es de poca intensidad.

- A_der, igual que A_izq, debe ser un valor positivo mayor que cero: un área hidráulica de cero o negativa no tiene sentido físico (representaría un canal sin agua o una situación imposible), por eso la versión mejorada del código rechaza estos valores con un mensaje de error.

| Relación entre A_izq y A_der | Efecto principal |
| --- | --- |
| A_izq ≈ A_der | Discontinuidad muy pequeña: casi no hay onda que observar. |
| A_izq >> A_der (salto grande) | Onda fuerte y rápida, similar a una rotura de presa; mayor riesgo de inestabilidad si dt no es lo bastante pequeño. |
| A_izq = A_der | Sin discontinuidad: el sistema permanece en reposo durante toda la simulación. |

En resumen A_izq y A_der no son solo dos números cualquiera: son los que determinan si hay o no un fenómeno que simular, y qué tan intenso es. Junto con dx y dt, son los valores que más conviene ajustar con cuidado, ya que un salto grande entre A_izq y A_der exige, generalmente, un dt más pequeño para mantener la simulación estable.

# Resumen general

Para tener una intuición rápida de los seis parámetros, esta tabla los compara en conjunto:

| Parámetro | ¿Qué representa? | Si es muy pequeño | Si es muy grande |
| --- | --- | --- | --- |
| dx | Distancia entre puntos de cálculo | Más detalle, pero exige dt menor | Cálculo rápido, menos detalle |
| dt | Tiempo entre cada actualización | Más estable, pero más lento | Riesgo de inestabilidad numérica |
| nx | Cantidad de puntos en el canal | Poco detalle del fenómeno | Más memoria y tiempo de cálculo |
| nt | Cantidad de pasos de tiempo | Simulación incompleta | Mayor tiempo total de ejecución |
| A_izq / A_der | Área de agua inicial a cada lado | Onda débil o nula (si son iguales) | Onda fuerte, mayor riesgo de inestabilidad |

Idea clave para tu amigo Los seis parámetros no son independientes entre sí: dx y dt están ligados por la condición de estabilidad (el número de Courant), nx y dx definen juntos la longitud del canal simulado, nt y dt definen juntos el tiempo total simulado, y A_izq con A_der definen qué tan fuerte es el fenómeno que se va a observar. Cambiar uno sin pensar en los demás es la causa más común de resultados extraños o simulaciones inestables.

Fin del documento.